ESIM的机器和普通猫池有部分区别，普通猫池端口用来接码，但是ESIM的每个端口都有2种状态，ESIM控制状态，和正常接码状态。

- ESIM机器普通状态

正常接码状态和普通猫池一样。可以用AT指令切换到ESIM状态。

- ESIM机器ESIM 状态

这时这个端口不能接码，可以读取EID，写入ESIM号码，删除，激活，去活ESIM号码。

- 普通状态转换到ESIM状态

机器开机后默认进入正常状态，这时往指定端口发送atl6，端口会返回OK， 再发送ath7，端口会返回OK，然后端口会转到ESIM状态（在windows设备管理器中可以看到出现了智能卡设备），可以写入ESIM号码，并激活。（一次只能操作一个端口进入ESIM，操作完把这个端口转到正常状态后才能操作下一个端口的ESIM）

- ESIM状态到普通状态

写入ESIM号码并激活以后，再往这个端口发送atl7, 端口会返回OK（这时在windows设备管理器中可以智能卡设备消失），在发送ath6, 端口会返回OK，然后端口会转到正常状态，读取到的ICCID就是之前写入的ESIM号码。

- 异常状态处理

当这个端口出现异常的时候，比如发送对指令但是没有出现期望的状态，可以发送ath0，端口会返回OK，然后恢复出厂默认值，这时候可以继续上述的操作。

- 操作ESIM工具和代码

操作ESIM可以参考我们的esim_tools工具，这个工具开放源代码，提供对端口的控制，使用python实现。另外还提供2个开源代码的写入/读出esim的工具。easyLPAC和MiniLPA这2个工具，一个是Go语音写的，一个是kotlin语言写的，都开源在Github上可以查到。

- 自动化和批量操作ESIM

这种方式也很简单，使用CLI方式，源代码可以参考Github上的LPAC项目：

一下为CLI指令说明，更详细的说明和源代码请移步Github

lpac <subcommand> [subcommand] [parameters]

subcommand:

chip          View and manage information about your eUICC card itself

profile       Manage the profile of your eUICC card

notification  Manage notifications within your eUICC card

driver        View libXXXXinterface info

subcommand 2:

Please refer to the detailed instructions below

- 命令说明

lpac 子命令（子命令就4条）,子命令2，参数

- 返回值

返回值使用JSON格式，例如：

{

"type": "lpa",

"payload": {

"code": 0,

"message": "success",

"data": {/* .... */}

}

}

type":  "lpa": 这个是固定内容

code:  如果返回0，就是正确操作，否则会返回错误代码。

message: 如果正确操作，会返回sucess, 否则会返回其他错误信息。

data: 返回正确操作后的内容，如果是空的，就说明有错误。

- 子命令 chip

用来查看EID等

View the EID, default SM-DP+ server and SM-DS server of eUICC. euicc_info2 is also supported.

lpac chip <subcommand> [parameters]

subcommand:

info         View information about your eUICC card itself

defaultsmdp  Modify the default SM-DP+ server address of your eUICC card

Example: lpac chip defaultsmdp <the address of the SM-DP+ server you want to modify>

purge        Reset the eUICC and will clear all profiles. Use with caution!

- 子命令profile

这个是最关键的，用来管理esim文件，可以列出esim文件，设置自己定义的esim文件名称，激活，去活，删除，下载esim文件

lpac profile <subcommand> [parameters]

subcommand:

list      enumerates your eUICC Profile

nickname  sets an alias for the specified Profile

Example: lpac profile nickname <ICCID of Profile> <alias>

enable    enables the specified Profile. The RefreshFlag status is enabled by default and can be omitted.

Example: lpac profile enable <ICCID/AID of Profile> [1/0]

disable   disables the specified Profile. The RefreshFlag state is enabled by default and can be omitted.

Example: lpac profile disable <ICCID/AID of Profile> [1/0]

delete    deletes the specified Profile

Example: lpac profile delete <ICCID/AID of Profile>

download  Download profile from SM-DP server

discovery Detect available profile registered on SM-DS server

比如用子命令2 list返回结果：

{

"type": "lpa",

"payload": {

"code": 0,

"message": "success",

"data": [

{

"iccid": "89353...",

"isdpAid": "A0000005591010FFFFFFFF8900001000",

"profileState": "disabled",

"profileNickname": null,

"serviceProviderName": "Vodafone IE",

"profileName": "Vodafone IE eSIM",

"iconType": "png",

"icon": "iVBO...",

"profileClass": "operational"

},

{

"iccid": "89012...",

"isdpAid": "A0000005591010FFFFFFFF8900001100",

"profileState": "disabled",

"profileNickname": null,

"serviceProviderName": "T-Mobile",

"profileName": "CONVSIM5G_Adaptive",

"iconType": "png",

"icon": "iVBO...",

"profileClass": "operational"

},

{

"iccid": "89444...",

"isdpAid": "A0000005591010FFFFFFFF8900001200",

"profileState": "enabled",

"profileNickname": null,

"serviceProviderName": "BetterRoaming",

"profileName": "BetterRoaming",

"iconType": "none",

"icon": null,

"profileClass": "operational"

},

{

"iccid": "89852...",

"isdpAid": "A0000005591010FFFFFFFF8900001300",

"profileState": "disabled",

"profileNickname": null,

"serviceProviderName": "Redtea Mobile",

"profileName": "RedteaGO",

"iconType": "none",

"icon": null,

"profileClass": "operational"

}

]

}

- 参数

参数主要用于下载esim文件的时候连接SM-DP+服务器时候使用，参考如下：

Download requires connection to SM-DP+ server and the following additional parameters:

-s: SM-DP+ server, optional, if not provided, it will try to read the default sm-dp+ attribute.

-m: Matching ID, activation code. optional.

-c: Confirmation Code, optional.

-i: The IMEI of the device to which Profile is to be downloaded, optional.

-a: LPA qrcode activation code string, e.g: LPA:1$<sm-dp+ domain>$<matching id>, if provided, this option takes precedence over the -s and -m options, optional.

-p: Interactive preview mode, optional.

使用例子：

./lpac profile download -s rsp.truphone.com -m "QR-G-5C-1LS-1W1Z9P7"

# LPA qrcode activation code string

./lpac profile download -a 'LPA:1$rsp.truphone.com$QR-G-5C-1LS-1W1Z9P7'

- 重要参数

1）-s: SM-DS server. 指定SM-DS+服务器地址，这个下载esim文件时必须要有

2）--i: 设备的IMEI，这个是可选的，可以加可不加。

- 引用

这个说明是从github的这个项目中组织翻译而来，原始文档在这里：

https://github.com/estkme-group/lpac/blob/main/docs/USAGE.md